| 附件1： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

四平市水污染防治技术指导目录（2025年度）

| 编号 | 技术名称 | 技术内容 | 适用范围 | 技术发展阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水高负荷脱氮装备 | 基于异养反硝化的污水脱氮技术；污水高负荷脱氮技术。 | 市政污水、工业废水的深度脱氮处理 | 技术推广 |
| 2 | 智能加药环保装备 | 具有自适应与自学习功能的动态调整处理单元药剂投加量的控制系统。 | 城市污水处理厂、自来水厂中碳源的智能投加控制 | 技术推广 |
| 3 | 冬季低温污水处理厂生化池曝气间断运行技术 | 研发一种生化池分段间歇曝气技术，将生化池好氧段分成前段、中段和后段，通过优化每段的曝气时间，增加污泥浓度和降低曝气能耗，达到提高污染物去除效率的目的。 | 城市污水处理厂 | 技术推广 |
| 4 | 城市污水处理厂低温强化低负荷运行技术 | 开发一种低温高负荷污水处理技术，通过将生化工艺推流式曝气池末端变成沉淀区，降低了二沉池负荷，减小了污泥回流量，实现提高污泥浓度和增加污水处理负荷的目的。 | 城市污水处理厂 | 技术推广 |
| 5 | 喷射水洗技术 | 适用于印制电路板水平生产线的清洗工序。喷射水洗技术分为喷淋水洗和喷雾水洗，工件可集中到2～3处水洗槽中进行清洗，清洗水一般为上一级水洗的排出水。清洗废水经收集和针对性处理后循环利用，可减少废水产生量约50%以上。 | 电子工业领域污水处理 | 技术推广 |
| 6 | 环保型退镀液替代技术 | 适用于印制电路板生产的电镀工序。用硫酸、双氧水体系的环保型退镀液替代电镀工序常规的硝酸退镀液，可减少废水中总氮的产生量，从而减少总氮的排放量。该技术需同时使用硫酸亚铁或亚硫酸氢钠作为还原剂，前者易增加污泥产生量，后者成本较高。 | 电子工业领域污水处理 | 技术推广 |
| 7 | 逆流清洗废水回用技术 | 适用于电子工业清洗工序产生的清洗废水回用处理。清洗过程有单级清洗、二级和三级逆流清洗，由末级槽进水、第一级槽排出清洗废水，其水流方向与工件清洗移动方向相反，生产线配套在线回用水装置，对多级逆流水洗的最后一道水洗废水进行在线回收，回用至上一级清洗环节，进而提高水重复利用率，节约厂区新鲜水使用量。与全部采用新鲜水清洗相比，可减少废水产生量约30%以上。 | 电子工业领域污水处理 | 技术推广 |
| 8 | 一种具有脱氮作用的好氧颗粒污泥污水处理方法 | 主要工艺为好氧颗粒污泥一体化工艺技术处理高浓度有机废水，可以实现去除有机污染物的同时脱氮除磷，提高氧利用率和污水中有机物降解效果。该组合工艺适合处理各种有机物污染废水，具有很好推广价值。 | 有机物污染废水处理 | 技术推广 |
| 9 | 高盐难降解有机废水 高效异相类芬顿技术装备 | 适应高盐难降解废水的异相芬顿催化剂；基于异相芬顿催化剂的高效反应器及系列装备；高效异相芬顿-生化耦合集成工艺及应用技术。 | 工业及园区污水深度净化及回用 | 技术推广 |
| 10 | 官能团接枝改性纤维净化恶臭气体技术 | 通过以官能团接枝改性纤维为核心的净化材料，借助离子交换、络合/螯合、吸附等作用，去除废气中的恶臭组分。采用稀酸/稀碱溶液对改性纤维材料进行再生，实现净化材料循环使用。再生废液分质处理后达标排放。 | 污水处理、污泥处理、化工、 制药、生物发酵等领域除臭 | 技术推广 |
| 11 | 一种高效节能型有机物污染废水组合处理技术 | 本成果属于环境治理业，水污染治理领域，涉及2个发明专利和1个实用新型专利，主要工艺为电Fenton——好氧颗粒污泥组合工艺技术处理高浓度有机废水，是一项技术集成度较高的新工艺技术，该组合工艺十分适合处理各种有机物污染废水，具有很好的推广价值。 | 有机物污染废水处理 | 技术推广 |
| 12 | 特种化工污染物去除技术 | 对吉林地区化工园区生产企业产生的化工污水水质进行分析的基础上，优选高效污水处理絮凝剂，通过强化混凝和MBR组合技术实现典型化工污染物的去除，并提出减缓膜污染的调控措施。 | 化工污水处理 | 技术推广 |
| 13 | 人工快速渗滤污水处理系统装置 | 该技术通过对传统土地渗滤污水处理工艺进行重大改进，通过采用渗透性能较好的人工专利填料为主要介质代替天然土层，以独特的自然复氧方式大幅度降低能耗，通过湿干交替的运作方式确保系统长期稳定运行。 | 生活污水处理 | 技术推广 |
| 14 | 臭氧催化氧化/复合滤料生物过滤水资源高效循环利用技术 | 利用臭氧催化氧化过程中产生的高氧化能力的羟基自由基氧化分解水质难降解有机污染物，提高水可生化性，与后续功能性复合滤料协同去除水中有机污染物，提高水在循环利用过程中的生物稳定性，使出水水质可以满足不同用途需求，水资源得以高效循环利用。 | 经过二级生物处理后的生活污水、工业废水的高效处理循环利用以及受污染源水的综合利用 | 技术推广 |
| 15 | 局部小孔眼网格、侧向流斜板沉淀给水处理技术 | 利用多相流动物系反应控制理论，水中微小颗粒的碰撞、细部传质的惯性效应理论，揭示了混合与絮凝工艺的动力学实质，为大幅提高混合与絮凝工艺效率提供了理论依据。基于这一理论，水流中微小涡旋的离心惯性效应是导致絮凝与细部传质的决定因素，找到混合与絮凝的最佳方式。 | 城镇饮用水安全保障 | 技术推广 |
| 16 | 集成化泥渣层虑床技术在再生水回用中的应用技术 | 污水经进水贮泥箱和收泥贮泥箱进入斜板沉淀装置，形成污泥泥渣层。絮凝后的水通过该层时，污泥都是由絮凝连接起来的矾花组成的，具有很强的联接与吸附能力，水流流过时一些小矾花被吸附，其沉淀速度明显增加，所以流过斜板装置时，沉淀污泥数量增大，解决传统沉淀池跑矾花问题，强化絮凝作用，出水水质极大提高。 | 城镇污水处理厂面临的提优达标、污水回用和城市景观用水需求，特别是寒冷地区冬季污水低温问题 | 技术推广 |

附件2：

信息反馈及定期完善修订机制

一、制定依据

为贯彻落实《水污染防治行动计划》和《四平市落实水污染防治行动计划工作方案》相关工作要求，推动我市水污染防治先进适用技术的推广和应用，特制订本工作机制。

二、适用范围

本工作机制适用于《四平市水污染防治技术指导目录》相关技术成果的推广应用，共分信息反馈机制和定期完善修订机制两部分。

三、信息反馈机制

第一条  建立联络沟通渠道。技术拥有方成立技术服务信息反馈收集工作组，并将联络沟通方式提供给技术使用方（企业或用户）。工作组定期对技术使用方（企业或用户）进行回访，实现技术应用成效的信息反馈。

第二条  保证信息反馈实效性。技术使用方（企业或用户）根据技术实际应用的效果及运行中存在的问题，可以随时进行技术交流和信息反馈，技术拥有方应及时做出响应，并对反馈的信息做好记录。

第三条  技术拥有方在技术成果推广过程中定期到技术使用方（企业或用户）了解技术及装置的使用情况、运行情况、处理效率、存在问题和技术需求等相关内容，并将以上信息收集、整理、汇总，形成技术信息反馈材料。

第四条  技术拥有方应科学合理编制技术成果推广应用实施计划，按照需求和实施计划，完成处理工艺和设备安装、调试及稳定运行。技术使用方（企业或用户）需提供必要的设施场地，并根据双方协议进行验收。

第五条  技术拥有方应对技术使用方（企业或用户）工作人员进行基础培训，确保对方了解工艺流程和设备装置的操作，掌握基本操作和运行情况判断。同时建立一对一的联动关系，确保及时沟通，解决相应问题。

第六条  技术拥有方定期检测工艺流程的运行情况，评估实际运行效果，确保工艺稳定运行。

四、定期完善修订机制

第七条  技术拥有方工作人员定期走访技术使用方（企业或用户），进行技术应用调研，整理技术使用方（企业或用户）反馈信息。根据技术应用调研和技术使用方（企业或用户）提供的反馈信息，及时进行相关技术成果的完善与修订。

第八条  技术拥有方和技术使用方（企业或用户）共同负责技术成果推广应用合理化建议、信息反馈问题审查、技术成果完善修订的执行工作。

第九条  技术拥有方应及时将最新的水污染防治技术成果提交市科技局，市科技局每年度对提交的相应成果组织一次专家论证，并优先列入市科技发展计划，符合条件的纳入四平市水污染防治技术指导目录，面向全市发布。

第十条  技术拥有方和技术使用方（企业或用户）对技术成果存在问题的解决方案存在分歧时，应由技术拥有方与技术使用方（企业或用户）技术人员和管理人员集体研究讨论，对于可及时解决的问题要及时予以解决，对于需要逐步改善解决的问题要纳入到技术成果推广应用实施计划，逐步完善和修订。